Konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

  - Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti 3 (tris) tarnybines stotis su priedais (toliau – Įranga). Perkamos tarnybinės stotys turi būti vieno gamintojo.

  - Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“), Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

  - Įranga pristatoma į Užsienio reikalų ministeriją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, ne vėliau kaip per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas prieš pristatydamas Įrangą privalo su Perkančiąja organizacija suderinti jos pristatymo datą.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskirame priede) turi pateikti visų Įrangą komplektuojančių dalių kodus, modelius, kiekius bei reikalingas licencijas.

  - Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, katalogą, oficialų gamintojo raštą ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame yra tiksli siūlomos Įrangos techninė specifikacija.

  - Įrangos elektros maitinimas turi būti ~220 V, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Įrangos gamintojas arba siūlomos Įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 37 straipsnio 9 dalies reikalavimais siūloma Įranga nekels grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Įranga turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1.9.1. tarnybinių stočių maitinimo šaltinis atitinka Europos Sąjungos (EU) Komisijos direktyvą 2019/424 (EU Lot 9) energijos efektyvumo reikalavimui, naudojamas maitinimo šaltinis sertifikuotas min. Platinum ar analogiškam sertifikavimui (kas leidžia sumažinti duomenų centro energijos naudojimą);

1.9.2. atitikimas direktyvos  EU WEEE directive (2002/95/EC) reikalavimams dėl prekės arba (ir) prekės įpakavimo perdirbimo.

2. Įrangos techninė specifikacija

Tarnybinė stotis - 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |
| 2.1.2 | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.1.3 | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 2U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 90 cm gylio (apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus) Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. |
| 2.1.4 | Procesorių skaičius | 1 vnt. |
| 2.1.5 | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. Turi jungtis į šiuo metu naudojamą VMWARE telkinį su Intel Scalable CPU. |
| 2.1.6 | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne daugiau kaip 24. |
| 2.1.7 | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 298 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 415 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |
| 2.1.8 | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-6400. „Advanced ECC“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. |
| 2.1.9 | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 1024 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 64GB. |
| 2.1.10 | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. |
| 2.1.11 | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1 |
| 2.1.12 | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 4 vnt. 10G Base-T Ethernet prievadai, RoCEv2, NPAR technologijų palaikymas, realizuota ne mažiau kaip 2-m atskirais tinklo adapteriais |
| 2.1.13 | FC prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32G FC tinklo prievadų. Komplekte (tarnybinei stočiai) pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. 32G optinių keitiklių/modulių ir 2 vnt. ne mažiau 3 m. ilgio FC optinis kabelis Turi būti automatinis greitaveikos nusistatymas (auto sensing) 8/16/32 Gbps. |
| 2.1.14 | PCI išplėtimo lizdai | - ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai - ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdas |
| 2.1.15 | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 2 USB jungtys, iš kurių bent viena ne mažesnio nei 3.0 tipo; - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui - 1 prievadas monitoriui. |
| 2.1.16 | Video adapteris | Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16bitų. |
| 2.1.17 | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du ir ne didesnio kaip 1100W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Pateikti gamintojo ataskaita apie elektros suvartojimą esant maksimaliam tarnybinės stoties apkrovimui |
| 2.1.18 | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |
| 2.1.19 | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; TLS 1.3 palaikymas; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 2 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |
| 2.1.20 | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. |
| 2.1.21 | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. |
| 2.1.22 | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. |
| 2.1.23 | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2022/2025; - VMware vSphere: 8/9; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
| 2.1.24 | Gamintojo garantija | Gedimų registravimas minimaliai 9 valandas per parą, minimaliai 5 dienas per savaitę. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 2 valandos darbo valandomis. Pateikti įrangos gamintojo nuorodą į garantinio aptarnavimo aprašymą. Sugedę diskai negrąžinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |
| 2.1.25 | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 2.1.26 | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |
| 2.1.27 | Papildoma programinė įranga | Kartu su tarnybinėmis stotimis patiekiama papildoma licencijuota virtualizacijos programinė įranga, pilnai suderinama ir galinti dirbti viename telkinyje su šiuo metu naudojama Vmware vSphere Foundation programine įranga su 5 metų programinės įrangos prenumerata ir gamintojo palaikymu. Pateikiamas pagal licencijavimo taisykles reikalingas kiekis siūlomai tarnybinei stočiai. |